2024年南县电动车蓄电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽样数量见表1.

表1 各产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民用铅酸蓄电池 | 12块 | 6块 | 6块 |
| 2 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 2块 | 1块 | 1块 |
| 3 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6块 | 3块 | 3块 |
| 4 | 电动自行车用密封铅酸蓄电池 | 8块 | 4块 | 4块 |

2 检验依据

表2 民用铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高温放电 | GB/T 32504-2016 |
| 2 | 过充电 | GB/T 32504-2016 |
| 3 | 外部短路 | GB/T 32504-2016 |
| 4 | 机械冲击 | GB/T 32504-2016 |
| 5 | 自由跌落 | GB/T 32504-2016 |
| 6 | 防触电保护 | GB/T 32504-2016 |
| 7 | 绝缘电阻 | GB/T 32504-2016 |
| 8 | 反充电 | GB/T 32504-2016 |
| 9 | 警示标志 | GB/T 32504-2016 |

表3 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 2 | 外观 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 3 | 2hr容量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 4 | 蓄电池结构（极性） | T/ZJXDC 001-2021 |
| 5 | 重量比能量 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 6 | 耐振动性能 | T/ZJXDC 001-2021 |
| 7 | 机械冲击 | T/ZJXDC 001-2021 |

表4 电动助力车用密封铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 22199.1-2017 |
| 2 | 2hr容量 | GB/T 22199.1-2017 |
| 3 | 耐振动性能 | GB/T 22199.1-2017 |
| 4 | 安全性-机械冲击 | GB/T 22199.1-2017 |
| 5 | 安全性-自由跌落 | GB/T 22199.1-2017 |
| 6 | 安全性-防触电保护 | GB/T 22199.1-2017 |
| 7 | 安全性-绝缘电阻 | GB/T 22199.1-2017 |

表5 电动自行车用密封铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池外观 | QB/T 2947.1-2008 |
| 2 | 2h率额定容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 3 | 过放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 4 | 过充电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 5 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 6 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 32504-2016民用铅酸蓄电池安全技术规范

T/ZJXDC 001-2021电动自行车用阀控式铅酸蓄电池

GB/T 22199.1-2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

QB/T 2947.1-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。