南县市场监督管理局

2026年产品质量监督抽查实施细则

一、品种规格

1.1 肥料：复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、尿素、有机肥等；

1.2 农膜：农用薄膜（聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜）；

1.3 成品油及相关产品（车用汽油、车用柴油、车用尿素）

1.4 电动车及配件（电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、电动车电池、头盔等）

1.5 建筑装饰装修材料（人造板）

二、检测项目、检验依据、检验类别和判定原则。

2.1 检测项目、检验依据和抽样要求（检测项目按实际样品明示标准要求检验）

2.1.1肥料产品检测项目

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复混肥料、复合肥料 | 总氮 | GB/T 15063-2020 《复混肥料（复合肥料）》 GB/T 21633-2020 《掺混肥料（BB肥）》 NY/T 525-2021《有机肥料》 GB/T 10510-2007 《硝酸磷肥、硝酸磷钾肥》 GB/T 10205-2009 《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 2440-2017 《尿素》 GB/T 20413-2017 《过磷酸钙》 GB/T 21634-2020 《重过磷酸钙》 根据实际确认的产品标准要求检验 | 见下表 |
|  | 有效五氧化二磷 |  |  |
|  | 氧化钾 |  |  |
|  | 总养分 |  |  |
|  | 氯离子(高氯除外) |  |  |
|  | 水分 |  |  |
|  | 粒度 |  |  |
|  | 外观 |  |  |
| 氮肥 | 总氮 有效五氧化二磷 氧化钾 |  |  |
| 磷肥 |  |  |  |
| 钾肥 |  |  |  |
| 有机肥料 | 氮、磷、钾 总养分（以烘干基计） |  |  |
|  | 重金属 （砷、汞、铅、镉、铬） |  |  |
|  | 有机质（以烘干基计） |  |  |
|  | 水分（鲜样） |  |  |
| 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | 总养分 |  |  |
|  | 总氮 |  |  |
|  | 有效五氧化二磷 |  |  |
|  | 氧化钾 |  |  |
|  | 氯离子 |  |  |
|  | 水分 |  |  |
|  | 粒度 |  |  |
| 磷酸一铵、磷酸二铵 | 总养分 |  |  |
|  | 总氮 |  |  |
|  | 有效五氧化二磷 |  |  |
|  | 粒度 |  |  |
|  | 水分 |  |  |
| 尿素 | 总氮 |  |  |
|  | 缩二脲 |  |  |
|  | 水分 |  |  |
|  | 亚甲基二脲 |  |  |
| 肥料类抽样数量： 根据标准有关规定,抽样时,若总的包装袋数小于512袋时，抽样袋数按下表“选取抽样袋数的规定”选取的袋数抽取样品，大于512袋时，按3× （N为总的包装袋数）的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。 总的包装袋数; 选取的最少抽样袋数; 总的包装袋数; 选取的最少抽样袋数; 总的包装袋数; 选取的最少抽样袋数. 1~10; 全部; 102~125; 15; 255~296; 20. 11~49; 11; 126~151; 16; 297~343; 21. 50~64; 12; 152~181; 17; 344~394; 22. 65~81; 13; 182~216; 18; 395~450; 23. 82~101; 14; 217~254; 19; 451~512; 24. 复混肥料：按上表或上述公式计算结果随机抽取一定袋数，用采样器沿每袋最长对角线插入至袋的3/4处，每袋取出不少于100g样品，每批采取总样品量不少于2kg，将采取的样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，装入封样瓶中。 其他肥料（除液体肥料外）：同复混肥料 |

2.1.2农膜产品检测项目

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用薄膜 | 厚度 | GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 GB/T 6672-2001《塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法》 GB/T 1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》 QB/T 1130-1991《塑料直角撕裂性能试验方法》 | 随机抽取1-3卷薄膜，将抽取到的三卷薄膜去掉外层10米后，每卷取一块，长度4米（或面积不少于4㎡），共3块，其中2块为检验样品，1块为备用样品 |
|  | 拉伸负荷 |  |  |
|  | 断裂标称应变 |  |  |
|  | 直角撕裂负荷 |  |  |
|  | 外观 |  |  |
|  | 重量偏差 |  |  |

2.1.3 成品油及相关产品检测项目

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用柴油 | 硫含量，闪点，铜片腐蚀，酸度，冷滤点，水分/水含量、密度 | GB 19147-2016《车用柴油》 | 抽样4L，检样2L，备样2L |
| 车用汽油 | 硫含量，机械杂质，硫醇，水分，铜片腐蚀，铅含量、密度、馏程、水溶性酸或碱 | GB 17930-2016《车用汽油》 |  |
| 车用乙醇汽油 | 硫含量，机械杂质，硫醇，水分，铜片腐蚀，铅含量、密度、馏程、水溶性酸或碱 | GB 18351-2017《车用乙醇汽油（E10）》 |  |
| 车用尿素 | 尿素含量、密度、折光率、碱度、缩二脲、不溶物、磷酸盐 | GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）》 | 检样一桶，备样一桶 |

2.1.4 电动自行车、电动摩托车及相关产品检测项目

2.1.4-1 电动自行车、电动摩托车产品检测项目

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 标识与警示 | GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》 GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》（2025-09-01实施） | 每组抽取检验样品1辆，现场进行不破坏检测，不进行备样，复检采用原样检验 |
|  | 铭牌 |  |  |
|  | 电动机编码 |  |  |
|  | 号牌安装位置 |  |  |
|  | 产品合格证 |  |  |
|  | 整车质量 |  |  |
|  | 布线 |  |  |
|  | 短路保护 |  |  |
| 电动三轮车 | 车辆标志和标牌 | GB/T 24158-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》 |  |
|  | 后视镜的安装要求 |  |  |
|  | 一般装配要求 |  |  |
|  | 转向机构装配要求 |  |  |
|  | 传动机构装配要求 |  |  |
|  | 仪表和电气设备装配要求 |  |  |
|  | 安全防护装置装配要求 |  |  |
|  | 标志和警示语要求 |  |  |
|  | 外观要求 |  |  |

2.1.4-2 电动自行车用充电器检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 抽样要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气强度 | GB 42296-2022 | 每组样品抽样3个，2个检样，1个备样 |  |
| 2 | 防触电保护 | GB 42296-2022 |  |  |
| 3 | 耐热 | GB 42296-2022 |  |  |
| 4 | 内部布线 | GB 42296-2022 |  |  |
| 5 | 外壳冲击 | GB 42296-2022 |  |  |
| 6 | 跌落 | GB 42296-2022 |  |  |
| 7 | 工作温度下的泄露电流 | GB 42296-2022 |  |  |
| 8 | 熔断器 | GB 42296-2022 |  |  |
| 9 | 电源软线及输出线 | GB 42296-2022 |  |  |
| 10 | 输出接口安全性 | GB 42296-2022 |  |  |
| 11 | 灼热丝 | GB 42296-2022 |  |  |

2.1.4-3 电池充电器检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 抽样要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.18-2014 | 每组样品抽样3个，2个检样，1个备样 |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 3 | 发热 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 8 | 机械强度 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 9 | 结构 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 10 | 内部布线 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 11 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 12 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 13 | 接地措施 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 14 | 螺钉和连接 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 15 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.18-2014 |  |  |
| 16 | 耐热和耐燃 | GB 4706.18-2014 |  |  |

2.1.4-4 电动自行车用充电器项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 抽样要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电流 | GB/T 36944-2018 | 每组样品抽样3个，2个检样，1个备样 |  |
| 2 | 电源适应性 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 3 | 泄漏电流 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 4 | 电气强度 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 5 | 防触电保护 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 6 | 发热 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 7 | 接地有效性 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 8 | 耐热 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 9 | 机械强度 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 10 | 结构 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 11 | 内部布线 | GB/T 36944-2018 |  |  |
| 12 | 电源软线 | GB/T 36944-2018 |  |  |

2.1.4-5 密封铅酸或锂离子蓄电池及充电器项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号 或法律、法规 | 抽样要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 | 每组样品抽样3个，2个检样，1个备样 |  |
| 2 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 |  |  |
| 3 | 发热 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 |  |  |
| 5 | 机械强度 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 |  |  |
| 6 | 布线 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 |  |  |
| 7 | 输入和输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 |  |  |
| 8 | 安全标志 | QB/T 2947.1-2008； QB/T 2947.3-2008 |  |  |

2.1.4-6 电动自行车用蓄电池充电器项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号 或法律、法规 | 抽样要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率和电流 | T/TCDZ 0001-2019 | 每组样品抽样3个，2个检样，1个备样 |  |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ 0001-2019 |  |  |
| 3 | 发热 | T/TCDZ 0001-2019 |  |  |
| 4 | 机械强度 | T/TCDZ 0001-2019 |  |  |
| 5 | 结构 | T/TCDZ 0001-2019 |  |  |
| 6 | 内部布线 | T/TCDZ 0001-2019 |  |  |
| 7 | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ 0001-2019 |  |  |
| 8 | 耐热和耐燃 | T/TCDZ 0001-2019 |  |  |

2.1.4-7 电动自行车电池产品检测项目表

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动助力车/电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 外形尺寸 | GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》 T/ZJXDC 001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》 | 电动车蓄电池抽取检验样品1台，备用样品1台 |
|  | 外观 |  |  |
|  | 2hr容量 |  |  |
|  | 大电流放电 |  |  |
|  | 能量密度/重量比能量 |  |  |
|  | 快速充电能力 |  |  |

2.1.4-8 电动车用头盔项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号 或法律、法规 | 抽样要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成 | GB 811-2022 《摩托车、电动自行车乘员头盔》 | 3顶检验样品，3顶备样 |  |
| 2 | 质量 |  |  |  |
| 3 | 刚度 |  |  |  |
| 4 | 耐穿透 |  |  |  |
| 5 | 标志标识 |  |  |  |

2.1.5 人造板产品检测项目

| 品种 | 检验项目 | 检验依据 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人造板 （不同产品按对应相关标准项目要求检测） | 静曲强度 | GB/T 5849-2016《细木工板》 GB/T 15104-2021《装饰单板贴面人造板》 GB/T 18102-2020《浸渍纸层压木质地板》 GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》（2025.12.1实施） GB/T 29500-2013《建筑模板用木塑复合板》 GB/T 17656-2018《混凝土模板用胶合板》 GB/T 41715-2022《定向刨花板》 | 板材产品针对1.2m*2.4m整张样品，每组抽取2张，检样1张，备样1张 |
|  | 含水率 |  |  |
|  | 表面耐磨 |  |  |
|  | 漆膜附着力 |  |  |
|  | 浸渍剥离性能 |  |  |
|  | 横向静曲强度 |  |  |
|  | 表面耐污染 |  |  |
|  | 弹性模量 |  |  |

2.2.、抽样的地点：组织单位辖区内的市场、门店、生产厂家等。

2.3、抽样的方法：

依据国家市场监督管理总局令第18号《产品质量监督抽查管理暂行办法》开展抽样；

在市场上按照简单随机抽样方法，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，在流通领域（市场）抽查的抽样基数满足抽样数量即可；

抽样人员会同检验所人员在事先不通知被抽检单位的情况下，在被抽检单位存放合格商品的场所（销售柜台、卖场、商场、成品仓库等），从同一地点、同一类别、同一规格的样本中按照规定随机抽取；样品一经抽取，应立即封样，且不允许调换，并由抽样人员、市场监督执法人员、被抽检人签字确认。

2.4、样品存放的地点和运送方式：抽取的样品由承检机构带回检测试验场地，检验完成后封存于被抽检单位、承检机构或市场监督管理局（根据实际情况决定）。

2.5、检验类别：监督抽查。

2.6、判定原则：

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则/方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则/方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则/方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则/方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则/方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。